Утверждаю

Директор МКОУ «Подбужская основная школа»

Симкина В.В.

«10»  января  2024 г.

Годовой  план - график

технического обслуживания и ППР системы пожарной сигнализации

МКОУ «Подбужская основная школа» на 2024 год

| № | Перечень работ | Периодичносчть обслуживания службой эксплуатации объекта | Периодичность обслуживания ВДПО г.Людиново по договору |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | ежедневно | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе. | ежедневно | ежемесячно |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | еженедельно | ежемесячно |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.) | еженедельно | ежемесячно |
| 5 | Проверка работоспособности составных частей системы | еженедельно | ежемесячно |
| 6 | Профилактические работы | еженедельно | ежемесячно |
| 7 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | ежегодно | ежегодно |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в 3 года | 1 раз в 3 года |